# คู่มือการใช้งาน (User Manual)

โปรแกรมอัปเดตรายงาน Navisworks Clash Report สู่ Excel อัตโนมัติ (v2.0)

Metric Consulting Engineers & Architects Co.,Ltd.

# วัตถุประสงค์ของคู่มือฉบับนี้

เพื่อแนะนำผู้ใช้งาน (User) ถึงวิธีการเตรียมไฟล์งาน, กฎการตั้งชื่อ Viewpoint รูปแบบใหม่, และขั้นตอนการกดรันโปรแกรมผ่านฟอร์มโฉมแรกสุดที่เรียบง่ายและเป็นระบบ เพื่อให้ได้ไฟล์รายงาน Excel ที่ฝังรูปภาพลงเซลล์อย่างสวยงามโดยที่รูปภาพเก่าไม่สูญหาย

# 1. การเตรียมไฟล์ก่อนใช้งาน (Preparation)

1. ไฟล์ Excel Template: เตรียมไฟล์รายงาน .xlsx ต้นฉบับที่มีตารางและรูปภาพเดิมอยู่ให้พร้อม (เมื่อทำงานเสร็จโปรแกรมจะบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ต่อท้ายด้วย _Updated เสมอ)

2. ไฟล์ HTML จาก Navisworks: ต้อง Export Report ออกมาเป็นไฟล์นามสกุล .html โดยบันทึกไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์รูปภาพ .jpg ห้ามแยกโฟลเดอร์ออกจากกันเด็ดขาด

# 2. กฎการตั้งชื่อ Viewpoint (Naming Convention)

โปรแกรมจะจัดหมวดหมู่ลงช่อง Folder (คอลัมน์ B) ได้โดยอัตโนมัติ ตามอักษรตัวแรกของชื่อ View ในโปรแกรม Navisworks:

| อักษรนำหน้าชื่อ View | ตัวอย่างการตั้งชื่อ | ผลลัพธ์ในคอลัมน์ B |
| --- | --- | --- |
| ขึ้นต้นด้วยตัว C | C001_AR_Downspout clash with CDU... | CLASH CHECK |
| ขึ้นต้นด้วยตัว V | V019_AR/ST_ตรวจสอบความเรียบร้อยโมเดล... | VISUAL CHECK |
| ตัวอักษรอื่นๆ ทั้งหมด (Else) | Test_001_Pipe_Clash_With_Beam | ETC. |

# 3. ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม (Step-by-Step)

1. คลิกปุ่ม "Browse Excel" เพื่อเลือกไฟล์ตาราง .xlsx ที่ต้องการอัปเดตงาน (โปรแกรมจะย่อพาธยาวๆ และแสดงเฉพาะชื่อไฟล์สั้นๆ สีน้ำเงินเพื่อให้ฟอร์มดูสะอาดตา)

2. คลิกที่แถบ Dropdown "เลือก Sheet เป้าหมาย" เพื่อระบุแท็บที่ต้องการเขียนข้อมูล (ระบบจะดึงชื่อแท็บทั้งหมดในไฟล์มาแสดงให้เลือกอัตโนมัติ เช่น FP2, CCS)

3. คลิกปุ่ม "Browse Folder" เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ HTML จากข้อ 1

4. คลิกปุ่มสีเขียวเด่นชัด "อัปเดตข้อมูลและฝังรูปลง Excel" ด้านล่างสุดเพื่อรันระบบ

# 4. สิ่งที่โปรแกรมจะจัดเตรียมให้คุณอัตโนมัติ

• ป้องกันรายการซ้ำ: ตรวจสอบคอลัมน์ C ให้ก่อนเสมอ หากเป็น Clash เดิมที่มีอยู่แล้วจะทำการข้ามไปเพื่อเขียนเฉพาะรายการใหม่

• รูปภาพเดิมปลอดภัย 100%: ด้วยระบบเชื่อมต่อแอป Excel โดยตรง รูปภาพเก่า กราฟ หรือสูตรคำนวณเดิมใน Template จะไม่หายหรือเพี้ยนไป

• ฝังรูปภาพและปรับขนาดช่องอัตโนมัติ: โปรแกรมจะดึงรูปภาพมาฝังในช่องคอลัมน์ G พร้อมปรับขยายความสูงของแถวและความกว้างของคอลัมน์ให้ยืดหดพอดีตามสัดส่วนภาพจริงโดยไม่ล้นกรอบ และจะคัดลอกตีกรอบเส้นตารางรวมถึงฟอนต์จากแถวด้านบนลงมาให้ทันที

# ⚠️ ข้อควรระวังสำคัญมากขณะกดรันระบบ

เนื่องจากสคริปต์เวอร์ชันนี้จะสั่งการเปิดระบบ Excel จริงในเครื่องของคุณทำงานเบื้องหลังเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของไฟล์ ดังนั้นในขณะที่กดปุ่มอัปเดต ห้ามเปิดไฟล์ Excel ต้นฉบับค้างไว้ และห้ามเปิดหรือคลิกทำงานใดๆ บนโปรแกรม Excel เด็ดขาด ให้รอจนกว่าหน้าต่างสคริปต์จะขึ้น Popup แจ้งเตือนว่า "สำเร็จ" เท่านั้น